ОЙН АНГИЙН МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ХУУЧИН ТАЛБАЙН УСАЛГААНЫ СИСТЕМ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | НЭР ТӨРӨЛ | ТОО ШИРХЭГ | ЗУРАГ | ҮЗҮҮЛЭЛТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ус хуримтлуулах ёмкост | 2ш |  | Ус нөөцлөх зориулалтын 30 тoнноос багагүй багтаамжтай төмөр хийцлэлтэй, Битүүмжилсэн тагтай, Дээш гарах төмөр шаттай, Ханын зузаан 5мм-с багагүй, Бүх жинг даахуйц бат бөх тулгуур 1.5 метрээс багагүй өндөр хөлтэй байх. |
| 2 | Ус шахах насосс | 2ш |  | 220в Загвар LEO 1AWZB550. Дээд хурд(m3/h)2,8; 2.8. Дээд шахах өндөр(38); 38. Хурд(m3/h)1,5; 1.5. 18. Хүч(kW); 0.55. Цахилгаан хүчдэл(V)220; 220. Моторын хурд(r/min)2850; 2850. Дээд сорох өндрийн хэмжээ(m)8; 8. NPSHr(m); 3.8. Хоолойны диаметр(25m) багагүй үзүүлэлттэй байх; 25. |
| 3 | Цахилгааны утас | 500м |  | 220B, 2*4 зэс голтой утастай байх |
| 4 | Ус дамжуулах 50-н хоолой | 300м |  | HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой. Ханын зузаан 0.3 см Полиэтилен материалаар хийгдсэн |
| 5 | Ус дамжуулах 32-н хоолой | 300м |  | HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой. Ханын зузаан 0.3 см Полиэтилен материалаар хийгдсэн |
| 6 | Ус дамжуулах 20-н хоолой | 2000м |  | Мод сөөг услах зориулалттай дуслын хоолой Гадаад диаметр: 15.8мм Ханын зузаан: 1.0-1.2мм Дуслуурын хоорондох зай: 15-200см Дуслах усны хэмжээ: 1.-2.5 л/цаг (1кг/см2 даралттай үед) Ажиллуулах даралт: 0.5-1.5 кг/см2 Даралт тэсвэрлэх чадвар: -4.0кг/см2 |
| 7 | Товчин дуслын хошуу | 2000ш |  | HDPE PE100 өндөр даралтын, хүйтэн цэвэр усны хоолой. Ханын зузаан 0.3 см Полиэтилен материалаар хийгдсэн |
| 8 | 50-20 холбагч крант | 100ш |  | SDR11 PN=1.6MPa даралт тэсвэрлэх Полиэтилен материалаар хийгдсэн байх |
| 9 | 50.32.20-ын булан, залгаа, төгсгөл Дагалдах хэрэгсэл | 20ш |  | SDR11 PN=1.6Mpa даралт тэсвэрлэнэ, диаметр dn15 - 200, ханын зузаан 2 - 18.2 Полиэтилен материалаар хийгдсэн байх |

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын Ойн ангийн мод үржүүлгийн талбай болон “Тооройн төгөл”-ийн талбайд дээрх тоног төхөөрөмжийг угсарч, суурилуулж хүлээлгэж өгнө.

Жич: Ачаа тээвэр, угсарч суурилуулах зардал нийт үнийн саналд багтсан болно.